Technická zpráva

{{ druh_vyrobku }}

výrobní číslo: {{ vyrobni_cislo }}

rok výroby: {{ rok_vyroby }}

{{ misto_instalace }}

Objednatel:		{{ objednatel_jmeno }}

{{ misto_instalace }}

tel: {{ objednatel_telefon }}

E-mail: {{ objednatel_email }}

Zhotovitel:		EL-VY spol. s r.o.

Čs. armády 218, 537 01 Chrudim 3

tel: 469 637 219-221

E-mail: info@el-vy.cz

Místo stavby:		{{ misto_instalace }}

Číslo zakázky EL-VY:	 {{ cislo_zakazky }}

Vypracoval: {{ vypracoval_dokumentaci }}

Schválil: {{ schvalil_dokumentaci }}

Obsah

1. Úvod:	2

2. Technická data výtahu:	2

3. Předpisy	4

4. Technický popis výtahu	4

4.1 Strojovna	4

4.2 Šachta	4

4.3 Výtahová klec	5

4.4 Vedení klece a hydraulických pístů	6

4.5 Šachetní dveře	6

4.6 Elektrická instalace	6

5. Řízení výtahu	6

6. Základní požadavky	7

1. Všeobecně	7

2. Nebezpečí pro osoby nacházející se mimo klec	7

3. Nebezpečí pro osoby nacházející se v kleci	8

4. Jiná nebezpečí	8

5. Značení	8

6. Návody na použití	8

7. Ostatní předpisy	9

8. Pokyny pro montáž a údržbu	9

# 1. Úvod:

- Na základě objednávky a zaměření na místě stavby je provedena dodávka výtahu. Výtah je umístěný v ocelové konstrukci výtahové šachty obložené z přední strany bezpečnostním izolačním sklem DITHERM a z boční a zadní strany je šachta obložena deskami Cetris s fasádním omítkovým systémem. Výtah splňuje požadavky ČSN EN 81-20 ED.2:2021 (dále jen ČSN EN 81-20), ČSN EN 81-73 ED.2:2022 (dále jen ČSN EN 81-73), ČSN EN 81-21 ED.2:2025 (dále jen ČSN EN 81-21) a Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy a všem platným předpisům a harmonizovaným normám.

- Stabilita ocelové konstrukce je zajištěna kotvením do jednotlivých podest domu po výšce budovy.

- Servis zařízení se musí provádět pouze kvalifikovanou a oprávněnou organizací.

V případě jiného používání zařízení, než je zde uvedeno, nenese dodavatel zařízení odpovědnost za škody tímto používáním vzniklé.

- V případě požáru se výtah nesmí používat!

# 2. Technická data výtahu:

Typ výtahu 	 {{ model_vyrobku }}

Nosnost 	 max. {{ nosnost_kg }} kg / max.{{ nosnost_osob }} osoby

Jmenovitá rychlost 	 {{ jmenovita_rychlost }}

Dopravní zdvih 	 {{ dopravni_zdvih }}

Hlava šachty 	 {{ hlava_sachty }}

Prohlubeň šachty 	 {{ prohluben_sachty }}

Šířka šachty	{{ sirka_sachty }}

Hloubka šachty	{{ hloubka_sachty }}

Stanice / nástupiště 	 {{ stanice_nastupiste }}

Klec	{{ popis_klec }}

Rozměry klece 	- šířka 	 {{ sirka_klece }}

- hloubka 	 {{ hloubka_klece }}

- výška 	 {{ vyska_klece }}

Šachta výtahu		{{ sachta_popis }}

Systém řízení 	{{ system_rizeni_popis }}

Hydraulický agregát 	{{ hydraulicky_agregat }}

Blokový ventil	{{ blokovy_ventil }}
Výtahový stroj 	{{ vytahovy_stroj }}

Nosné prostředky 	{{ nosne_prostredky }}

Systém lanování 	{{ system_lanovani }}

Vodítka klece	{{ voditka_klece }}

Zachycovače - klec 	{{ zachycovace_klece }}

Nárazníky klece 	{{ nárazníky }} klece

Šachetní dveře 1. stanice 	{{ šachetní }} dveře 1. stanice

Dveřní uzávěra	{{ dverni_uzavera_1 }}.stanice_sachetni_dvere

Rozměry dveří 	- šířka 	{{ sirka_dveri_1 }}.stanice

- výška 	{{ vyska_dveri_1 }}.stanice

Klecové dveře 	 {{ klecove_dvere }}

Dveřní uzávěra	{{ dverni_uzavera_1 }}.stanice_klecove_dvere

Šachetní dveře 2.-5. st.	{{ šachetní }} dveře 2.-5. stanice

Rozměry dveří 	- šířka 	 {{ sirka_dveri_2 }}.-5. stanice

- výška 	 {{ vyska_dveri_2 }}.-5. stanice

Klecové dveře 	 {{ klecove_dvere_2 }}.-5..stanice

Dveřní uzávěra	 {{ dverni_uzavera_2 }}.-5._klecove_dvere

Prostředí výtahu 	{{ prostredi_vytahu_sachta }}

{{ prostredi_vytahu_strojovna }}

Připojeno na soustavu 	{{ soustava }}

El. instalace 	{{ elektricka_instalace }}

Rozvaděč výtahu 	{{ rozvadec_vytahu }}

Systém řízení výtahu …………….  {{ system_rizeni_vytahu }}

Ochrana před nebezpečným

dotykovým napětím 	 automatickým odpojením – ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 411.3.2

malým napětím – PELV – ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl. 414

|  | Označení bezpečnostní komponenty | Číslo certifikátu | Certifikát vystavil |
| --- | --- | --- | --- |
| Dveřní uzávěrka | {{ komponenta_dverni_uzavera_oznaceni }} | {{ komponenta_dverni_uzavera_cislo_certifikatu }} | {{ komponenta_dverni_uzavera_certifikat_vystavil }} |
| Dveřní uzávěrka VDJ D | {{ komponenta_dverni_uzaverka_vdj_d_oznaceni }} | {{ komponenta_dverni_uzavera_vdj_cislo_certifikatu }} | {{ komponenta_zachycovac_klece_certifikat_vystavil }} |
| Zachycovače klece | {{ komponenta_zachycovac_klece_oznaceni }} | {{ komponenta_zachycovac_klece_cislo_certifikatu }} | {{ komponenta_zachycovac_klece_certifikat_vystavil }} |
| Blokový ventil | {{ komponenta_blokovy_ventil_oznaceni }} | {{ komponenta_blokovy_ventil_cislo_certifikatu }} | {{ komponenta_blokovy_ventil_certifikat_vystavil }} |
| Nárazníky klece | {{ komponenta_naraznik_klece_oznaceni }} | {{ komponenta_naraznik_klece_cislo_certifikatu }} | {{ komponenta_naraznik_klece_certifikat_vystavil }} |
| Bezpečnostní ventil (proti nekontrolovatelnému pohybu) | {{ komponenta_bezp_ventil_oznaceni }} | {{ komponenta_bezp_ventil_ucm_cislo_certifikatu }} | {{ komponenta_bezp_ventil_certifikat_vystavil }} |

# 3. Předpisy

Zařízení odpovídá a je v souladu s NV č. 122/2016 Sb., ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-21 ED.2:2025  a ostatním předpisům uvedeným v části základních požadavků.

4. Technický popis výtahu

Výtah je určen ke svislé dopravě osob do celkové max. hmotnosti {{ nosnost_kg }}(max. počet osob {{ nosnost_osob }}). Strojní technologická část výtahu je umístěna pouze do dvou prostorů – do strojovny výtahu umístěné vedle výtahové šachty (umístění dle dispozice) v nejnižším podlaží a do výtahové šachty.

## 4.1 Strojovna

- Strojovna výtahu je umístěná poblíž výtahové šachty ve skříňové strojovně (umístění dle dispozice) v nejnižším podlaží v nově vybudované technické místnosti. Ve strojovně je umístěn hydraulický agregát, rozvaděč, vypínač osvětlení šachty, zásuvka 230V.

- Rozvaděč je umístěný ve strojovně viz dispoziční výkres. Obslužný prostor před rozvaděčem musí být vždy volně přístupný, povrch podlahy musí být rovný, bezprašný a musí být bezpečný proti skluzu. Hlavní vypínač výtahu musí být uzamykatelný.

- Osvětlení prostoru stroje a rozvaděče je trvale instalováno. Intenzita osvětlení strojovny činí min. 200 Ix, měřeno u podlahy před rozvaděčem a výtahovým strojem (agregátem). Vstup do strojovny je opatřen dveřmi.

- Strojovna musí být dostatečně větrána a je nutné dodržet teplotu v rozsahu uvedeném 
v ČSN EN 81-20 (+5 °C až +35 °C).

- Větrání strojovny je zajištěno pomocí samovolného větrání mřížkami v boční stěně strojovny.

- Pro vedení oleje a elektroinstalace je mezi strojovnou a výtahovou šachtou připraven spojovací otvor.

Prostor strojovny výtahu musí být větraný a nesmí v něm být umístěno žádné zařízení, které nesouvisí s provozem výtahu.

## 4.2 Šachta

- Výtahová šachta tvoří vlastní pracovní prostor výtahu spolu s nutnými bezpečnostními prostory.

- Osvětlení výtahové šachty odpovídá požadavkům ČSN EN 81-20, čl.5.2.1.4.1, a to: 
A) nejméně 50 lx 1 metr nad střechou klece v její svislé projekci 
B) nejméně 50 lx 1 metr nad podlahou prohlubně kdekoli může osoba stát, pracovat a/nebo se pohybovat na pracovních místech. 
C) nejméně 20 lx mimo prostory stanovené v bodě A) a B) s výjimkou stínů způsobených klecí nebo jejích komponent. 
Osvětlení se ovládá třemi spínači, jeden je umístěn v šachtě u dveří do prohlubně, druhý ve strojovně a třetí na skříni revizní jízdy umístěné v prohlubni výtahu.

- Spodní část šachty – prohlubeň má takovou hloubku, která neumožňuje, že i při dosednutí klece na plně stlačený nárazník zůstane pod klecí volný bezpečnostní prostor 0,7 x 1 x 0,5 m dle ČSN EN 81-20, čl. 5.2.5.8.2. Nedostatečný prostor je řešen dle ČSN EN 81-21, čl. 5.5.2.2 zarážkou na vodítka pro malé prohlubně od firmy GMV – viz. příloha „komponenty pro malou hlavu a prohlubeň“. Přístup do prohlubně výtahové šachty je výtahovými dveřmi z nejnižší stanice, bez nutnosti použití žebříku (malá prohlubeň 150 mm).

- Spodní část šachty – prohlubeň má takovou hloubku, která neumožňuje instalaci podprahového plechu dle ČSN EN 81-20, čl. 5.4.5.2 je řešeno dle analýzi rizik v bodě č.1.

- Vstup povolen do prohlubně jen jedné osobě.  V dosahu dveří je v prohlubni umístěn (dle ČSN EN 81-20, čl. 5.2.1.5.1.) ovladač pro vyřazení zařízení z provozu STOP, ovladač pro osvětlení šachty, tlačítko ALARM, elektrická zásuvka na 230 V a ovladač revizní jízdy.

- Horní část šachty – hlava má takovou výšku, která neumožňuje, že i při dojetí klece na koncový vypínač v horní poloze zůstane nad klecí volný bezpečnostní prostor 0,5 x 0,7 x 1 m dle ČSN EN 81-20, čl.5.2.5.7.2. Nedostatečný prostor je řešen dle ČSN EN 81-21, čl. 5.5.2.2 Zarážkou na vodítka pro malou hlavu od firmy GMV. – viz. příloha „komponenty pro malou hlavu a prohlubeň“. Na střeše klece je jízda povolena jen jedné osobě.
Na střeše klece je jízda povolena jen jedné osobě.

- Stabilita ocelové konstrukce je zajištěna kotvením do obvodové stěny budovy po celé její výšce.

- Ocelová konstrukce šachty je tvořena vzájemně šroubovými ocelovými profily.

- Ocelová šachta je opláštěná z přední strany DITHERM bezpečnostním sklem CONNEX a z boční a zadní strany je šachta obložena deskami Cetris s fasádním omítkovým systémem, skleněné tabule jsou přidělané k ocelové konstrukci pomocí terčových příchytek na vodorovných stranách skleněných tabulí.

- Ve stěně šachty jsou usazeny automatické a ruční šachetní dveře.

- V šachtě jsou rovněž instalovány vodítka klece.

- Šachta je odvětrána mřížkou v horní části šachty.

Ve výtahové šachtě nesmí být umístěno žádné zařízení, které nesouvisí s provozem výtahu.

## 4.3 Výtahová klec

- Konstrukce klece se skládá z nosného rámu a vlastní klece pro dopravu osob.

- Rám je tvořen nosníky se závěsem nosných lan, bočními táhly a nosníky rámu podlahy. Pomocí vodicích čelistí je rám a s ním i vlastní klec vedena ocelovými vodítky v šachtě výtahu. Proti pádu je klec jištěna zachycovači. Zachycovače splňují požadavky

ČSN EN 81-20.

- Nosný rám je tvořen ocelovými profily spojenými převážně svary a šrouby.

- Klec je průchozí přes roh o 90°, z nehořlavých plechových lamel. Její prostor je ohrazen stropem, podlahou a výplněmi stěn.

Klec je vybavena automatickými teleskopickými dvoulistými a třílistými klecovými dveřmi. 
Klec je v nehořlavém provedení, strop je ocelový / bílý a je osazen LED osvětlením

s podhledem. Na zadní stěně je umístěné nerezové kulaté madlo a nad ním zrcadlo. Ovládací tablo na boční stěně. Na podlaze je položené ALTRO. Uvnitř klece je ovladačová kombinace pro volbu stanic se signalizací polohy klece. V ovládacím panelu je dále instalováno dorozumívací zařízení pro vyproštění osob dle ČSN EN 81-20 čl. 5.12.3.

- Odvětrání klece je řešeno mezerami kolem dveří, větracími otvory ve stěnách klece a dále ventilátorem na stropu klece, který se aktivuje tlačítkem na ovládacím panelu.

- Na střeše klece je jízda povolena jen jedné osobě.

## 4.4 Vedení klece a hydraulických pístů

- Konzoly vodítek klece, pístů a podpěr pístů budou přišroubovány svorníky k nosné konstrukci šachty. Převáděcí kladka na hydraulickém válci je v horní části vedena vodícími čelistmi.

## 4.5 Šachetní dveře

- Jsou použity automatické a ruční dveře.

- Montáž musí být provedena důsledně dle návodu výrobce.

## 4.6 Elektrická instalace

- Všechny obvody musí být provedeny dle dodaných schémat. Instalace je vedena kabely v instalačních žlabech v přední části šachty.

# 5. Řízení výtahu

- Pro ovládání výtahu slouží mikroprocesorové řízení. Pro přivolání výtahu jsou ve stanicích osazeny ovladačové kombinace. V kleci je umístěna ovladačová kombinace pro volbu stanic, nouzové osvětlení a nouzová signalizace s instalovaným komunikačním zařízením dle ČSN EN 81-20 čl. 5.12.3 a čl. 5.12.4.

6. Základní požadavky

Splnění základních požadavků pro ochranu zdraví a bezpečnost vztahující se na konstrukci a výrobu výtahu dle nařízení vlády č. 122/2016 Sb.

- Výtah splňuje všechny základní požadavky vztahující se na uvedený typ výtahu 
(podle NV č. 122/2016 Sb.) a splňuje požadavky harmonizované české technické normy 
ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-73 a ČSN EN 81-21.

Základní požadavky pro ochranu zdraví a bezpečnosti vztahující se na konstrukci a výrobu zařízení a bezpečnostních komponent.

Číslování – viz NV č. 122/2016 Sb.

## 1. Všeobecně

1.1	Výtah a bezpečnostní komponenty jsou navrženy dle NV č. 122/2016 Sb., elektrická část je navržena v souladu s ČSN EN 81-20, čl.5.10

  - Klec výtahu je navržena podle ČSN EN 81-20, čl. 5.4.2 – užitná plocha klece, nosnost a počet osob.

  - Konstrukční řešení splňuje ČSN EN 81-20, čl. 5.5 a výpočet výtahu.

  - Kontrola zatížení

1.4.1	Zabránění provozu přetíženého výtahu je řešeno pomocí tlakového snímače přetížení (seřízení provádí montér při montážní zkoušce výtahu).

1.4.2	Hydraulický výtah – konstrukce pohonu zabraňuje překročení rychlosti

1.5	Výtahový stroj (splňuje ČSN EN 81-20 čl. 5.9.2)

1.5.1	Výtah je poháněný hydraulickým agregátem, který je umístěn ve strojovně v nejnižším podlaží (umístění dle dispozice) (dle ČSN EN 81-20, čl. 5.2.6.3)

1.5.2	Hydraulický agregát je umístěný v samostatné, uzamykatelné strojovně – odpovídá požadavkům, viz ČSN EN 81-20, čl.5.2.2.

1.6	Ovládání

1.6.1	Ovládací prvky jsou umístěny dle ČSN ISO 4190-5:2013

1.6.2	Symbolika značení je provedena ve smyslu ČSN EN 81-20, čl. 5.4.2.3.2

1.6.3	a) splněno dle ČSN EN 81-20, čl. 5.10.6

b) splněno dle ČSN EN 81-20, čl. 5.10.5

c) splněno dle ČSN EN 81-20, čl. 5.11.1.

## 2. Nebezpečí pro osoby nacházející se mimo klec

2.1.	Výtah je umístěn v uzavřené šachtě výtahu bez možnosti přístupu nepovolaným osobám. V případě vstupu osob do šachty dojde k přerušení bezpečnostního obvodu, který vyřadí zařízení z normálního provozu.

Klecové dveře nejsou vybaveny podprahovým plechem dle ČSN EN 81-20, čl. 5.4.5.2. Riziko pádu do šachty při nouzové situaci je řešeno v analýze rizik p.č. 1

2.2	Horní bezpečnostní prostor v šachtě neodpovídá ČSN EN 81-20, čl.5.2.5.7.2 – je řešeno dle ČSN EN 81-21, čl. 5.5.2.2

Dolní bezpečnostní prostor v šachtě neodpovídá ČSN EN 81-20, čl. 5.2.5.8.2. – je řešeno dle ČSN EN 81-21, čl. 5.5.2.2

2.3	Splněno dle ČSN EN 81-20, čl. 5.2.1.8; čl. 5.3.2 – 5.3.15.

## 3. Nebezpečí pro osoby nacházející se v kleci

3.1.	Splněno dle ČSN EN 81-20, kapitola 5.3.

3.2.	Splněno dle ČSN EN 81-20, zvolený způsob viz oddíl 3. této Technické zprávy.

3.3.	Splněno dle ČSN EN 81-20, kapitola 5.8.1 – zvolený typ nárazníku viz výpočet výtahu ověřující použitelnost výtahových částí.

3.4	Splněno dle ČSN EN 81-20

Zachycovače – vybaveny bezpečnostním spínačem dle ČSN EN 81-20, čl. 5.11.2.

Kontrola zatížení – tlakový spínač a vyhodnocovací elektronika (nastavení na hodnotu o 10% převyšující jmenovitou nosnost výtahu, nejméně o 15 kg).

## 4. Jiná nebezpečí

4.1	 Splněno dle ČSN EN 81-20, kapitola 5.3.9.1 – šachetní dveře, kapitola 5.3.1.2 – klecové dveře.

4.2	Požární odolnost dle ČSN EN 81-58 ed.2:2025 – viz tabulka Díl 1, kapitola A 1.3.5 šachetní dveře.

4.3	Netýká se.

4.4	Splněno dle ČSN EN 81-20, kapitola 5.9.2.3

4.5	Splněno dle ČSN EN 81-20, čl. 5.12.3 a čl. 5.12.4.a dle ČSN EN 81-28+AC:2019.

4.6	Splněno dle ČSN EN 81-20, čl. 5.10.4

4.7	Splněno dle ČSN EN 81-20, čl. 5.4.10.1 – čl.5.4.10.4

4.8	Splněno dle ČSN EN 81-20, kapitola 5.4.10.

4.9	Splněno dle ČSN EN 81-20, čl. 5.12.3

## 5. Značení

5.1.	Splněno dle NV č. 122/2016 Sb. a ČSN EN 81-20.

## 6. Návody na použití

6.1	Viz část Návody, splněno dle ČSN EN 13015+A1:2009.

6.2 	Viz část Návody, splněno dle ČSN EN 13015+A1:2009.

7. Ostatní předpisy

- ČSN EN 81-71:2024: Výtahy odolné vandalům – kategorie 0.

- ČSN 27 4210:2004: Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního hluku – ve strojovně a v šachtě max. 85 dB.

# 8. Pokyny pro montáž a údržbu

- Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a projektovou dokumentací. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy při montáži výtahu a příslušné bezpečnostní předpisy pro práci na elektrických zařízeních.

- Údržbu a zkoušky výtahu smí provádět pouze oprávněná organizace dle vyhlášky

č. 394/2003 Sb. ve znění vyhlášky číslo 552/1990 Sb. Návody, pokyny a mazací plán jsou součástí technické dokumentace tohoto výtahu.

- Před montážní zkouškou provést seřízení všech montážních uzlů, technologických částí výtahu a promazání celého zařízení.

- Zkouška před uvedením do provozu bude provedena podle ČSN EN 81-20,
a ČSN 27 4002:2018 v platném znění.

- Periodické prohlídky a zkoušky budou prováděny dle ČSN 27 4002:2018 a ČSN 27 4007:2021 v platném znění a jsou zpracovány v návodu k obsluze a údržbě.